山东宝顺再生资源利用有限公司

突发环境事件风险评估报告

山东宝顺再生资源利用有限公司

编制日期：2022年4月

前   言

山东宝顺再生资源利用有限公司成立于2018年08月29日，注册地位于山东省济南市莱芜区羊里镇政通路2号，法定代表人为许士华。经营范围包括废钢、废铁、废渣收购、加工、销售（国家产业政策淘汰类和限制类的除外）；报废车辆回收、拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第十条“开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级”，山东宝顺再生资源利用有限公司组织相关环保安全技术人员成立编制组进行环境风险评估报告的编制工作。

编制组根据《环境保护法》、《突发事件应对法》等法律法规以及《企业突发环境事件风险分级方法》等文件的要求，根据本单位及项目的实际情况，在现场查看落实、资料收集分析的基础上，通过定性、定量评估和科学分析，找出厂区潜在的环境危害因素，分析环境事件对周边区域环境的影响，确定风险等级，得出风险评估结论。

目  录

1  前言	1

1.1 项目由来和评估过程	1

1.2  评价结论	1

2  总则	2

2.1 适用范围	2

2.2 编制原则	2

2.3 编制依据	2

2.4 企业突发环境事件风险评估程序	5

3  资料准备与环境风险识别	6

3.1  企业基本信息	6

3.2  涉及环境风险物质情况	6

3.3  安全生产管理	9

3.4  现有环境风险防控与应急措施情况	10

4  突发环境事件及其后果情景分析	12

4.1  突发环境事件情景分析	12

4.2 突发环境事件情景源强分析	13

4.3 环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	15

4.4 突发环境事件危害后果分析	15

5  现有环境风险防控和应急措施差距分析	17

5.1  环境风险管理制度	17

5.2 环境风险防控与应急措施	17

5.3  环境应急资源	17

5.4  需要整改的内容	17

6  完善环境风险防控和应急措施的实施计划	19

7 企业突发环境事件风险等级	20

7.1 风险等级划分流程	20

7.2 突发大气环境事件风险分级	20

7.3 突发水环境事件风险分级	23

7.4 企业突发环境事件风险等级确定与调整	26

8 评估结论	27

9 附则	28

# 1  前言

## 1.1 项目由来和评估过程

山东宝顺再生资源利用有限公司成立于2018年08月29日，注册地位于山东省济南市莱芜区羊里镇政通路2号，法定代表人为许士华。年加工废钢铁100万吨/年。

该公司按有关规定于2019年6月委托枣庄市环境保护科学研究所有限公司编制完成《山东宝顺再生资源利用有限公司废钢铁加工项目》的环境影响评价报告表，2019年6月19日获得环评批复（莱芜区环报告表〔2019〕061906号）。

## 1.2  评价结论

山东宝顺再生资源利用有限公司大气环境、水环境风险等级均为：一般，突发环境事件风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

# 2  总则

## 2.1 适用范围

本报告适用于山东宝顺再生资源利用有限公司的环境风险管理。

## 2.2 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，环境风险评估过程中严格贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）真实性：以客观的信息和真实有效的数据为基础。

（2）预防性：对公司存在的潜在风险和应急措施、物资进行评估，并提出预防性的措施。

（3）持续性：对公司目前存在的突发环境事件防控差距，提出中长期的改进建议。

（4）可操作性：服从环境管理需要，积极提升公司环境风险防控水平；充分考虑公司环境风险及其控制因素；客观公正，操作性强；符合公司的实际需要。

本报告以山东宝顺再生资源利用有限公司生产过程和事故状态下产生的污染物作为评估重点，根据对已有具体事件的案例分析总结，同时结合时间与空间上转变假定和设想可能发生突发性事件进行分析对比，以与环境风险事件有关的法律法规、制度、导则和治理技术为依据，编制全面、具体且具有代表性的风险评估报告。

## 2.3 编制依据

- 2.3.1法律法规、规章、指导性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，十二届人大常委会第八次会议通过，2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27 日第二次修正)；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修正版)；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日第四次修正并通过、公布，公布之日施行)；

- 《中华人民共和国消防法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2019年4月23日修订）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2014年12月1日实施）；

- 《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号，于2011年3月24日审议通过，自2011年5月1日起施行)；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院第79次常务会议通过，2006年1月8日实施）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

- 《全国环境监测管理条例》（城乡环保部，1983年7月21日发布）；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环境保护部，环发[2010]113号，2010年9月28日起施行)；

- 《国家危险废物名录》（2021）；

- 国家环境保护总局《关于进一步加强突发性环境污染事故应急监测工作的通知》（环发[2001]197号）；

- 《环境污染事故应急预案编制技术指南》(征求意见稿)；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第1号，2018年4月28日修订通过，自2018年4月28日起施行）；

- 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环保部令[2011]17号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]第34号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

- 《环境保护部环境应急专家管理办法》（环办[2010]105号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

- 《关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》的公告》（环境保护部公告2016年第74号）；

- 《山东省突发事件应对条例》（2012年9月1日施行）；

- 《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2009]56号）；

- 《山东省突发事件总体应急预案》（鲁政发[2012]5号）；

- 《山东省突发环境事件应急预案评估导则(试行)》；

- 《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》(鲁环发(2009)80号)；

- 《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006年7月10日，鲁政办发[2006]60号)；

- 《济南市突发公共事件总体应急预案》；

- 《济南市重污染天气应急预案》。

- 2.3.2标准、技术规范

- 《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》（GBZ 2.2-2007）；

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ/T 2.1-2016)；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-1）及其修改单；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《消防给水及消火栓系统技术设计规范》（GB 50974-2014）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

- 《危险废物贮存污染物排放标准》（GB 18597-2001）；

- 《山东省环境保护厅关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》（DB37∕T 3599-2019）；

- 《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）；

- 2.3.3 企业相关材料

- 环评报告及其批复。

## 2.4 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图2.4。

图2.1 突发环境事件风险评估程序

- 3  资料准备与环境风险识别

## 3.1  企业基本信息

山东宝顺再生资源利用有限公司成立于2018年08月29日，注册地位于山东省济南市莱芜区羊里镇政通路2号，法定代表人为许士华。年加工废钢铁100万吨/年。

该公司按有关规定于2019年6月委托枣庄市环境保护科学研究所有限公司编制完成《山东宝顺再生资源利用有限公司废钢铁加工项目》的环境影响评价报告表，2019年6月19日获得环评批复（莱芜区环报告表〔2019〕061906号）。

企业基本情况表见表3.1。

表3.1 山东宝顺再生资源利用有限公司基本情况表

| 企业名称 | 山东宝顺再生资源利用有限公司 |
| --- | --- |
| 注册地址 | 九羊东路以西、园区路以南 |
| 组织机构代码 | 91371202MA3MCXKQ80 |
| 法定代表人 | 许士华 |
| 项目名称 | 《废钢铁加工项目》 |
| 占地面积（平方米） | 121600 |
| 规模 | 年加工废钢铁100万吨/年 |

## 3.2  涉及环境风险物质情况

- 3.2.1  涉及环境风险物质基本情况

对照国家《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），该厂主要原辅材料中“油类（润滑油、液压油）”列入附录A突发环境事件风险物质及临界量清单之中。公司所涉及环境风险物质包装规格、储存地点及最大储存量见表3.2-3。

表3.2-1 公司风险物质包装规格、储存地点及最大储存量一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 储存 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类 | / | 30.6 | 2500 | 桶装 | 0.01224 |

危险废物：设备润滑油、液压油定期补充，不产生废润滑油、废液压油。项目产生的废油桶存入危废暂存间，收集委托有资质单位处置。

- 3.2.2重大危险源辨识

（1）危险化学品数量及其临界量

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），危险化学品应依据其危险特性及其数量进行重大危险源辨识。项目的主要危险化学品特性及存储量如上文所述，危险化学品重大危险源辨识如3.2-2所示。

表3.2-2 危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | 储存 | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类 | / | 30.6 | 2500 | 桶装 | 0.01224 | 包含设备内机油、原料新油 |
| 加和项q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn=0.01224 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）重大危险源辨识指标

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质，计算涉气风险物质在厂界内的存在量与其在附录A中临界量的比值Q：

①当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

②当企业存在多种风险物质时，则按照下式计算：

式中：w1，w2,……，wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2,……，Wn——每种风险物质的临界量,t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

经计算Q=0.01224，Q值范围为：Q＜1，以Q0表示。

- 3.2.3 环境风险评价

3.2.3.1 风险评价目的

根据国家环保总局(90)环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》和国家环保总局环发[2005]152 号文《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)的要求开展环境风险评价工作，为工程设计和环境管理提供资料和依据。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

3.2.3.2 风险评价等级

项目评价工作程序见图3-1。

图3-1 评价工作程序

3.2.3.3 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2018) 附录B及“6.4.2危险物质及工艺系统危害性(P) 的确定”中“1、Q值的确定”：项目涉及风险物质主要为油类（润滑油、液压油）等。

表3.2-1 建设项目Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量（t） | 最大存储量（t） | 储存 | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类 | / | 2500 | 30.6 | 桶装 | 0.01224 | 包含设备内机油、原料新油及废机油 |
| 加和项q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn=0.01224 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.3.4 评价等级确定

根据“据.4环境风险潜势初判”可知，项目环境风险潜势为I。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)表1评价工作等级划分(见表3.2-2)，可知项目各环境要素及项目总评价工作等级为“简单分析”。

表3.2-2  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 与该项目有关的环境敏感目标概况、环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求已在“风险评估”及“应急预案”有关章节中分析陈述，因此不再赘述。 |  |  |  |  |

## 3.3  安全生产管理

- 3.3.1  安全生产责任制的建立和执行情况

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，公司制定了各部门各级人员安全职责、岗位责任制。安全职责、岗位责任制下发到每个岗位或部门后，各级各类人员及各职能部门均能在各自岗位或部门履行各自的安全职责，执行情况较好。

- 3.3.2  安全生产管理制度的制定和执行情况

按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令〔2013〕第260号、303号修改）要求，结合单位的实际情况，制定了符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令〔2013〕第260号）第七条要求的各项制度。制度涉及到了安全生产的各个环节，对安全生产起到了重要作用，安全管理制度执行情况较好。

- 3.3.3  安全技术规程和作业安全规程的制定和执行情况

公司根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制了工艺操作规程，涵盖了装置各个岗位，可操作性较强。另外，公司制订了各岗位、设备的作业安全规程。这些规程得到了认真执行，对规范从业人员的操作行为、控制风险、避免事故的发生起到了积极作用。

- 3.3.4  安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

公司设有兼职安全环保管理责任人员1名。

- 3.3.5  职工安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识掌握情况

公司建有安全培训教育档案。档案记录了对从业人员进行的上岗前的安全培训教育，以保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解生产过程中的化学品的特性和预防及应急处理措施。所有员工均经考核合格后上岗操作。

- 3.3.6  安全生产投入的情况

公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），建立安全投入保障制度，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。

公司依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳了工伤保险费。

## 3.4  现有环境风险防控与应急措施情况

公司已经根据生产过程中存在的环境风险情况采取了必要的环境风险防控及应急措施。

- 3.4.1  水环境风险防护措施

本项目无生产废水。本项目生活污水主要污染物为COD、氨氮等。生活污水经化粪池处理后通过富伦钢铁污水管网进入综合污水处理站处理，处理达标回用于绿化，不外排。

- 3.4.2  大气环境风险防护措施

本项目产生的废气主要是剪切、落料工序产生粉尘，破碎粉尘。剪切工序、破碎工序产生的粉尘经除尘器收集+15m高排气筒排放。

- 3.4.3  土壤环境风险防护措施

本项目产生的固废主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。生活垃圾实行分类收集，由当地环卫站指定地点统一收集处置。

本项目产生的一般工业固废为袋式除尘器收集的灰渣，交由当地环卫部门进行无害化处理。

危险废物暂存于危废间，委托有危废资质的单位处置。

综上，本项目固废均得到合理处置或再利用，对周围环境影响较小。

# 4  突发环境事件及其后果情景分析

## 4.1  突发环境事件情景分析

- 4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料

案例：云南景恒润滑油有限公司“4·10”爆燃事故

1、事情经过

2020年4月9日，润滑油生产线操作工彭小八使用2#、4#、5#调和釜生产润滑油，下午15时左右，4#、5#调和釜润滑油生产结束，彭小八把4#、5#釜底卸油阀门打开，通过电泵把润滑油卸入灌油槽内。2#釜于当天下午17时30分左右生产结束。根据生产计划安排，近两天准备生产白油（68#液压油），因为白油要求较高不能掺杂其他颜色油品，彭小八准备使用有独立卸油阀门的3#釜生产白油。16时30分左右，彭小八使用抽油泵把25公斤清洗剂抽入3#调和釜，对3#调和釜底部进行清洗，在底部放置约10分钟后彭小八打开3#釜底部阀门把清洗剂通过卸油管放出，当天工作结束。

2020年4月10日上午8时30分，润滑脂生产线操作工代小朋到达车间后打开锅炉开始生产润滑脂，调油生产线工人彭小八、舒耀文、陈赟、周学用、杨潇5人相继到达工作岗位，彭小八把2号成品油卸油槽进料阀门打开，再将2#釜底部阀门打开，启动卸油泵把9日生产好留在2#釜内的液压油抽入2号成品卸油槽内，30分钟后2#釜内油卸完，彭小八与本岗位其他同事一起到车间南门装货。10时左右，彭小八走到润滑油生产线看到5#釜内在冒黑烟，并有刺鼻味道，彭小八查看了5#釜导热油阀门损坏未关紧，彭小八没做任何处置继续到门口进行装货。10时35分左右，因车间内刺鼻味道越来越浓，彭小八走出车间到南门口透气，看到杨光敏、陈赟两人也在车间门口透气休息。10时36分，销售员张建兵从北门进入车间后闻到有一股很刺鼻的味道，张建兵拿出手机准备拍产品照片发给客户时，突然听到一声很大的“爆炸”响声，瞬间一股较强的火浪蔓延整个车间。

2、事故原因分析

通过调查取证、勘验分析、送检化验、模拟试验排除了燃气锅炉超压爆炸、天然气泄漏爆炸、高温导热油泄漏气化爆炸可能性。导致事故发生的直接原因为：润滑油操作工彭小八4月9日清洗3号调和釜时，通过抽油泵计划把约25公斤清洗剂抽入3#釜，因5个调和釜进料管道互通互连，彭小八未关闭4#、5#釜的进料阀门，清洗完以后只放出约5公斤的量，另外约20公斤清洗剂进入4#、5#釜内。4月10日导热油加热锅炉开启后，因4#釜导热油阀门未及时关闭，5#釜的导热油阀门损坏无法关紧，导致4#、5#调和釜内清洗剂被釜内导热油盘管加热，随着釜内温度逐步增高，冒出黑烟，同时清洗剂逐渐气化导致整个车间充满可燃气体，高温油气在厂房内弥漫，超过燃点后从4#、5#调和釜内发生爆炸，继而引发整个车间蒸汽云爆炸，爆炸后引发车间局部起火燃烧。

- 4.1.2 企业突发环境事件情景分析

由于本项目采用的生产工艺和装置都是成熟的生产工艺和装置，发生设备设计缺陷的几率已很小，而违章操作和失误操作主要为人为因素造成，可通过加强管理和操作规程及人员培训和安全意识教育来减少或杜绝因违章操作和误操作导致的重大事故。本企业可能发生的突发环境事件见表4.1-1。

表4.1-1  本企业可能发生的突发环境事件

| 序 号 | 事件情景 | 风险 类别 | 产生 区域 | 可能引起的原因 | 主要危害和后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类等易燃物泄漏引发火灾，其次生环境污染 | 大气 环境 | 储存区 | 运行过程受外力碰撞或操作不规范使设备超负荷运转导致的罐体、管道破裂 | 泄漏着火进一步引发火灾或爆炸；扩散到空气中引起人员中毒、窒息，影响周围大气及居民健康(最大可信风险) |
|  |  | 水环境 |  | 消防水未及时收集 | 消防废水可能有毒有害物质，未收集处理，对周边水环境将造成一定影响。 |
| 2 | 火灾爆炸 次生灾害 | 大气环境 | 存储区 | 消防水未及时收集 | 消防废水可能有毒有害物质，未收集处理，对周边水环境将造成一定影响。 |
|  |  | 水环境 |  |  |  |
| 3 | 停气、停电、 断水事件 | / | 厂 区 | 停水或停电后 | 区域断水 |
| 4 | 通讯或运输系统故障事件 | / | 厂 区 | 本公司的生产装置采用半自动化控制系统，人员疏忽等。 | 本公司通讯不畅的风险是延误救援时间，厂区内绝大多数人均使用手机。 |

## 4.2 突发环境事件情景源强分析

- 4.2.1 液体泄漏分析

厂区内油类（液压油、润滑油）等存贮均严格按照安全生产有关法律规定进行定点存放，在做好日常管理的条件下，除非自然灾害，否则不会发生完全泄漏。本次评估结合实际考虑最不利情况，即装卸转运等过程，因运输不当，发生一批货物的全部泄漏，即一次最大泄漏源强取值30.6t。

（2）泄漏引起的火灾爆炸源强

本项目火灾事故主要为油类等泄漏引起火灾事故。

火灾事故的燃烧半径D和持续时间T可由下面公式计算：

D(m)=2.66M0.327

T(S)=1.098M0.327

式中：M为燃烧物质的质量(kg) 。

目前，项目厂区内易燃物的最大泄漏量为250kg。经计算，其燃烧半径为77.9m，燃烧时间为32.2秒。爆炸是突发性的能量释放，造成大气中破坏性的冲击波、爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈。且火灾蔓延速度较快，如果不及时抢救，极易造成大面积火灾。火灾、爆炸事故对环境的危害是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，火灾燃烧过程产生的烟雾和有害气体可造成较大范围的环境污染。

根据上述计算，火灾燃烧的最大范围为77.9m，因此，发生火灾时，易燃物暂存区等周围77.9米范围内不要堆放易燃、易爆的物品。

- 4.2.2 污染物治理设施非正常工况运行

本项目废气主要为剪切、落料工序产生粉尘，破碎粉尘、无组织颗粒物。剪切工序、破碎工序产生的粉尘经除尘器收集+15m高排气筒排放。在加强设备维护及人员日常管理的前提下，及时发现问题、处理事故、避免污染持续，可最大限度减少对环境的影响。

- 4.2.3 消防废水产生源强分析

该项目占地面积小于100公顷，同时发生火灾次数一次，参照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)的消防水量的相关规定，按照室外消防用水25L/s，室内消防用水10L/s，火灾延续时间为3h，火灾延续时间内消防用水量为270m3。

- 4.2.4 停电、断水的源强分析

根据企业实际生产资料分析项，停电后生产停止，不会造成危险；本公司不涉及生产用水，断水后，对生产基本无影响，主要影响事故紧急状态下的消防应急安全需要。

- 4.2.5 通讯或运输系统故障事件的污染源强分析

公司的生产装置采用半自动化控制系统，设备运行均由专人负责看管，因而不存在通讯信号不畅致生产装置事故的情况。本公司通讯不畅的风险是延误救援时间，厂区内绝大多数人均使用手机，因而通讯故障的影响较小，暂不考虑。

- 4.3 环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

风险物质泄漏后，若不能及时收集处置，液体流过的区域土壤会遭受污染。管理不善或人员操作失误，泄漏可能引发火灾，伴生/次生产生的一氧化碳释放到空气中会污染大气环境，危害厂区工人、周边居民身体健康。污染物治理设施故障，污染物超标排放，可能对周边大气环境造成影响。

为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

(1) 应急物资要求：重点做好水消防设备及干粉灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。企业还应按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013) 进行配备，并符合安监、消防、环保等管理部门的要求。

(2) 应急救援队伍：由专职人员及兼职人员组成的厂内应急队伍，人员要定岗定位，各岗位人员还要有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。消防人员在灭火救援的同时，也要考虑消防水及有毒物质的流向，安排专人对应急装置进行操作。

- 4.4 突发环境事件危害后果分析

- 4.4.1 泄漏引发火灾

泄漏引发火灾甚至爆炸，可造成设备损毁及人员灼伤。

当泄漏引发火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。发生火灾时消防用水量约为270m3，根据类比调查分析，消防废水产生量约为用水量的90%，因此本项目消防废水产生量为243t。若不及时处理这些废水，将造成水环境污染。

- 4.4.2 污染物治理设施故障

污染物治理设施故障后，污染物未经处理排入周边大气环境，事故状态下，短期内引起周边环境质量变差，经预测分析，短时间内未超标。加强污染物治理设施维修保养，可减少事故发生可能性。

- 4.4.3 危险废物泄漏

危险废弃物是具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或感染性等一种或几种危险特性的物质。存在危险废物不按要求贮存，现场乱扔乱放，运输过程中抛洒、泄漏，随意排放、贮存，受雨水冲刷或本身渗滤液通过地面往地下渗入、扩散，会污染水体和土壤，以及危险废物不处理或不规范处理处置也会带来大气、水、土壤环境等的影响。

- 4.4.4 停电、断电等事故后果

生产设备因其生产连续性高，停电会导致各种环保设施停止运行，工艺尾气会未经处理而排放。消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，会造成火灾的蔓延、扩大。

# 5  现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1  环境风险管理制度

(1) 本公司针对厂内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，该应急预案将与该风险评估报告一同备案。

(2) 该厂应急预案体系中，应急救援组织机构中技术组协助指挥部做好事件报警、通报及处置工作；向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、应急措施、救援知识等；疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；并及时协助厂内员工和周围人员及居民的紧急疏散工作。

(3) 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，召开安全生产例会。

## 5.2 环境风险防控与应急措施

公司虽未设置应急事故水池，事故状态下将循环水池、化粪池临时作为事故池使用，风险防范能力基本满足《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2005）的相关要求。

## 5.3  环境应急资源

(1)已经配备了必要的应急物资和应急设备；

(2)公司已设置由兼职人员组成的应急救援队伍；

(3)外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，对本公司进行应急救援。

## 5.4  需要整改的内容

根据之前对公司有关情况的分析，我们从以下几个方面对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行了分析论证，并找出了其中的差距和问题，提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限。具体如下表5.4-1所示。

表5.4-1 整改内容一览表

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 本公司有对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训；但培训未常态化。 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备。 | 补充应急物资，包括风向标、吸油毡等，并绘制应急物资分布图 |
| 风险防范措施 | 与周边有关单位签订应急互助协议 | 补充签订应急互助协议、应急监测协议，提高突发环境事件风险防范能力。 |

# 6  完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，本次评估从以下方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的项目内容。

表6.1 厂区现有环境风险防控与应急措施差距分析

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | 本公司有对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训；但培训未常态化。 | 长期 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备。 | 补充应急物资，包括风向标、吸油毡、消防沙、消防锨等应急物资 | 短期 |
| 环境风险防范措施 | 建议进一步规范危废暂存间 | 进一步规范危废暂存间，补签应急监测协议、应急互助协议 | 短期 |

注：短期为3个月以内，中期为3~6个月，长期为6个月以上。

# 7 企业突发环境事件风险等级

## 7.1 风险等级划分流程

根据环境保护部《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受你敏感性（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环填事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

## 7.2 突发大气环境事件风险分级

- 7.2.1 环境风险物质数量与临界量比值（Q）

企业环境风险物质贮存情况以及临界量如表7.1。

表7.1 主要环境风险物质贮存情况及临界量

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量（t） | 最大存储量（t） | 储存 | Q | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油类 | / | 2500 | 30.6 | 桶装 | 0.01224 | 包含设备内机油、原料新油 |
| 加和项q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn=0.01224 |  |  |  |  |  |  |  |

从表7.1计算得，大气环境的涉气风险物质数量与临界量比值Q=0.01224，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A中企业突发环境事件风险等级划分方法，由Q<1，则环境风险物质数量与临界量比值Q值是属于Q0类，企业大气环境事件风险等级直接评为一般环境风险等级。

- 7.2.2 生产工艺与环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险控制措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

7.2.2.1  生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标最高为30分。

本项目无高温工艺。本企业生产工艺过程评估见表7.2。

表7.2 生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 评估值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工 艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 无 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 符合 | 0 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按 照 GB30000.2 至 GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的 淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |  |

7.2.2.2 环境风险控制

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.3 企业大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 评估值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 不涉及附录A中有毒有害气体 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |

7.2.2.3 企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，划分为4个类型。

表7.4 企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 | 本项目所属类型 |
| --- | --- | --- |
| M＜25 | M1 | 符合 |
| 25≤M＜45 | M2 | / |
| 45≤M＜65 | M3 | / |
| M≥65 | M4 | / |

从表7.2、7.3计算得，企业生产工艺与大气环境风险控制水平属于M1类。

- 7.2.3 环境受体敏感性（E）

企业生产大气环境风险受体评估如表7.5。

表7.5 大气环境风险受体（E）评估

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企 事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人 以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 | 符合 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企 事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口 总数500人以上、1000人以下 | / |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企 事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以 下 | / |

本项目周边大气环境受体敏感性为E1类。

- 7.2.4 突发大气环境风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量壁纸（Q）、和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照下表确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中企业突发大气环境事件风险等级划分方法，由于Q<1，则企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”不需进行生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）、大气环境风险受体敏感程度（E）评估。

- 7.2.5 突发大气环境事件风险等级表征

本项目突发大气环境事件风险等级表征为：“一般-大气（Q0）”。

## 7.3 突发水环境事件风险分级

- 7.3.1 涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

本项目涉水环境风险物质主要包括油类等，Q=0.01224。

涉水风险物质数量与临界量比值Q=0.01224，根据《企业突发环境事件风险分级方法》( HJ 941-2018）附录A中企业突发环境事件风险等级划分方法，由Q<1，则环境风险物质数量与临界量比值Q值是属于Q0类，企业水环境事件风险等级直接评为一般环境风险等级。

- 7.3.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

本项目生产工艺过程不含风险工艺和设备，同表7.2生产工艺过程评估，得分为10；企业环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估见表3-4 现有环境防控措施，本项目得分为8分。

表7.7企业现有环境风险防控与应急措施得分情况

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流 措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统 的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 油类暂存区严格按照安全、消防有关规定设施，日常管理维护良好，专人定期检修。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事 故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持 足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 未设置事故水池。 | 8 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有 下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的 事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区 内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关 闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 不涉及清净废水 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上 述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所 有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常 情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人 负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨 水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染 的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 雨污分流，雨水直接排至外环境，未设置初期雨水收集池。 | 8 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控 措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统 应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受 污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 无生产废水产生，生活污水进入化粪池处理后通过富伦钢铁污水管网进入综合污水处理站处理，处理达标回用于绿化，不外排 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 生产废水不外排 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物 环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控 措施 | 0 | 涉及危险废物。 针对危废的运输、处置有完善的设施及风险防范措施。 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 近3年未发生突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值进行累加（得分共计16分），确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平为M1。

- 7.3.3 水环境风险受体敏感程度（E）评估

本项目水环境风险受体敏感程度评估过程见表7.8。

表7.8 水环境风险受体敏感程度评估过程一览表

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 | 企业雨水排口下游10公里流经范围内不存在集中式地表水、地下水饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区，牟汶河24小时流经范围未跨国界。 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 | 企业雨水排口下游10公里未流经（1）中所列区域；雨水排口下游10公里牟汶河流经范围未涉及跨省界；企业位置不是溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区。 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 | 符合 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |  |

经类比，本项目水环境风险受体敏感程度评估属E3类。

- 7.3.4 突发水环境事件风险等级确定及表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中企业突发水环境事件风险等级划分方法，由于Q<1，则企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”，不需进行生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）、大气环境风险受体敏感程度（E）评估。

## 7.4 企业突发环境事件风险等级确定与调整

- 7.4.1 风险等级确定

以企业突发大气、水环境风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

本项目大气环境、水环境风险等级均为：一般。因此项目突发环境事件风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

- 7.4.2 风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中有关规定，三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。

# 8 评估结论

山东宝顺再生资源利用有限公司的突发环境事件环境风险等级为“一般环境风险等级”。

根据企业的突发环境事件后果分析及现有的环境风险应急措施，本项目除表6-2列举的项目需要整改完善外，现有的环境风险防控和应急措施已基本完善，企业需进一步根据表6-2整改计划进行整改完善。

# 9 附则

1.突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以对的事件。

2.环境风险是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

3.突发环境事件风险物质及临界量指《企业突发环境事件风险分级方法》附录规定的某种(类)化学物质及其数量。

4.环境风险单元指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个(套)生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个(套)生产装置、设施或场所。

5.环境风险受体指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

6.清净下水指装置区排出的未被污染的废水如间接冷却水的排水、溢流水等。

7.事故排水指事故状态下排出的含有泄漏物以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水等。